投标技术参数偏离表

| 序号 | 投标要求 | 投标响应 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★与牙科综合治疗机同品牌的口腔手术灯，可选择感应式六档可调光LED灯，与椅位智能联动。 |  |  |
| 2 | 牙椅多关节头枕，可进行多种治疗体位的调整。 |  |  |
| 3 | 治疗台控制面板：可控制椅位、手机、手术灯、观片灯、冷热漱口水、冲痰盂；助手位四个器械搁架，控制面板可控制漱口水，冲盂、复位和手术灯开关。 |  |  |
| 4 | ★通过角度传感器实现椅位记忆，精确度高，故障率低，可设定并储存五个智能化程序椅位。 |  |  |
| 5 | ★拥有智能化联动程序：手术灯自动开关，与椅位（工作位A/B、漱口位、休止位）、漱口杯给水、冲痰盂智能联动。一键完成多项功能，大大提高工作效率。 |  |  |
| 6 | LED观片灯延时自动关闭（三分钟）。 |  |  |
| 7 | ★多功能集成脚控开关（拨杆式），可线性控制动态器械转速、椅位运动、手机单喷气/无水操作、手术灯开关。可控制5个记忆椅位：工作位A/B、漱口位、漱口复位、休止位，并与手术灯智能联动。一键完成多项功能，提高工作效率。 |  |  |
| 8 | 牙椅表面采用无缝设计，便于清洁。 |  |  |
| 9 | 医生治疗台有硅胶衬垫并可拆卸消毒。 |  |  |
| 10 | 整体侧箱可旋转90度，可拆卸清洗的陶瓷漱口盆，可在180度范围内旋转。 |  |  |
| 11 | 机椅互锁：当动态器械工作时，椅位运动被自动锁定 |  |  |
| 12 | 吸唾系统可拆卸清洗。 |  |  |
| 13 | 椅座下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。 |  |  |
| 14 | 低速气马达一套，高速手机2只 |  |  |
| 15 | 洁牙机一套 |  |  |
| 16 | 光固化机一套 |  |  |